## 4.1、分项报价表（货物类项目）

项目编号：ZFCG-D2020004号

项目名称：物联网智能灌溉控制器一体化系统推广与应用

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 田间灌溉控制设备 |  |  |  |  |  | 108000 |  |
| 1 | 灌溉控制阀 |  |  |  |  |  | 90000 |  |
| 1.1 | 灌溉阀门（三通阀门） | NW-MCV系列 | 1、灌溉控制阀完全开启的灌溉控制阀进口水压不高于5m（0.05Mpa）；2、最高工作水压不低于40m（0.4Mpa）；3、阀体材料：要求保证5年不变形不破损；4、连接方式：与支管和出地桩可靠连接；5、在滴灌系统支管设计流量下，过阀水头损失不高于4m；6、支持人工手动应急开关，不支持人工随意开关，并配备手动检修球阀实现快速更换，确保灌溉控制正常进行；7、防水等级不低于IP68； | 台 | 20 | 1800 | 36000 | 北京新水源景科技股份有限公司 |
| 1.2 | 阀门控制器 | NW-MCV系列 | 1、支管供水控制支持全部关闭和开启任一单边支管供水功能，远程支管供水控制响应时间小于3分钟，成功率不低于98%；2、灌溉控制阀支持远程管理平台、操作管理终端的授权访问控制查询；3、被控灌溉控制阀门开关状态和过水状态反馈的准确率为100%；4、具有自充电和储能容量监测能力，储能单元使用寿命不低于5年；5、防水等级不低于IP67，能够短时完全浸泡水中（3小时内） | 台 | 20 | 2200 | 44000 | 北京新水源景科技股份有限公司 |
| 1.3 | 太阳能板 | 5W | 1、规格：5W；2、输出电压：5V | 块 | 20 | 50 | 1000 | 北京新水源景科技股份有限公司 |
| 1.4 | 高性能锂电池 | 10000mA | 1、容量：10000mA；电压：5V | 块 | 20 | 85 | 1700 | 北京新水源景科技股份有限公司 |
| 1.5 | 充电控制器 | 5V/1A | 1、5V/1A | 台 | 20 | 65 | 1300 | 北京新水源景科技股份有限公司 |
| 1.6 | 流量压力传感器 | 新水源景定制 | 1、压力监测范围40m（0.4MPa）；精度：±0.5m，分辨率：0.1m；2、流量精度：±5%，分辨率：1m3/h；3、防水等级IP68； | 个 | 20 | 300 | 6000 | 北京新水源景科技股份有限公司 |
| 2 | 灌溉网关 |  |  |  |  |  | 6000 |  |
| 2.1 | 网关 | NW-GK | 1、无线组网频段为433MHz；2、操作管理终端、管理平台、阀门控制器中任一发送方，收到接受方反馈成功接受的响应延时小于2分钟，成功率99%以上；3、具有自充电和储能容量监测能力，储能单元使用寿命不低于5年，每充满一次电，无充电条件下可保障持续工作7天；4、平均无故障工作时间：不低于6000小时，保证灌溉期间通讯正常；5、存储温度：-35~70℃，工作温度：-20~60 ℃； | 台 | 1 | 4500 | 4500 | 北京新水源景科技股份有限公司 |
| 2.2 | 安装支架（DN50,5米） | 新水源景定制 | 1、材质：镀锌钢管；2、表面喷塑；3、规格：DN50；4、高度：5米 | 个 | 1 | 800 | 800 | 北京新水源景科技股份有限公司 |
| 2.3 | 支架基础（800*800*800mm） | 新水源景定制 | 1、规格：800*800*800mm；2、材质：现浇混凝土；3、预制地埋螺栓 | 座 | 1 | 700 | 700 | 北京新水源景科技股份有限公司 |
| 3 | 田间环境监测 |  |  |  |  |  | 12000 |  |
| 3.1 | 土壤温湿度传感器 | 新水源景定制 |  | 条 | 10 | 1200 | 12000 | 北京新水源景科技股份有限公司 |
| 二 | 信息中心 |  |  |  |  |  | 292000 |  |
| 1 | 云服务器 | 新水源景定制 | 1、规格：4核32G双线；2、公共镜像：WindowsServer2008企业版；3、存储：1000G；4、网络：专线网络10Mbps/年 | 年 | 3 | 0 | 0 | 北京新水源景科技股份有限公司 |
| 2 | 物联网智能灌溉控制器一体化系统 | 新水源景定制 | 1.灌溉运行监控管理模块；2.设备运维管理模块；3.用水量统计分析模块；4.灌溉效率分析模块；5.空间地图监控管理模块；6.手机APP灌溉软件 | 套 | 1 | 292000 | 292000 | 北京新水源景科技股份有限公司 |
| 合计 |  | 大写：肆拾万元整，小写：400000元 |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（并加盖公章）：北京新水源景科技股份有限公司

## 4.2、技术规格偏离表

项目编号：ZFCG-D2020004号

项目名称：物联网智能灌溉控制器一体化系统推广与应用

| 序号 | 货物服务名称 | 规格型号 | 采购文件技术参数 | 响应技术参数 | 偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离内容说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 我公司投标文件的技术指标完全响应招标文件的技术要求，无偏离。 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（并加盖公章）：北京新水源景科技股份有限公司

## 4.3、技术方案（实施方案）

### 4.3.1、系统架构

物联网智能灌溉控制器一体化系统主要有田间控制系统、通讯网络、系统平台组成，田间控制部分由灌溉控制阀、灌溉网关及各种传感器组成，通讯网络采用WIFI通讯系统,系统平台设置在许昌市农田水利技术试验推广站，整体系统框架如下图所示：

系统框架结构图

### 4.3.2、系统功能

1.系统可靠性高，操作简便。

2.软硬件全中文界面，易于学习和掌握，操作过程更加容易。

3.适合各种灌溉方式(滴灌、喷灌、微灌，地面灌等)。

4.多种控制连接方式：该系统具有满足不同条件下（地形，布局，规模等）的控制连接模式，各控制设备之间可采用无线或有线方式连接。

5.该系统扩容性，灵活性强，可进行分区域、多路的集中或分散智能控制。即适用于小面积，简单的灌溉控制，也适用于大面积，复杂的灌溉网络的控制。

6.系统具有完成数据分析，决策等功能，控制系统能够处理传感器数据信息，利用传感器或条件输入设备作为灌溉运行的控制条件，实现智能化灌溉。

7.根据需要系统可实现中控室、手机短信、现场遥控及现场手动控制功能。

8.可控制灌溉系统以外的其它设备，如：道路或公共场所灯光，大门、喷泉、水泵等。

### 4.3.3、工作原理

1、灌溉网关

灌溉网关是灌溉控制器与后台服务器的连接纽带，一方面灌溉网关与灌溉控制器通过无线模式进行数据交换，另一方面通过WIFI通讯系统将相关数据与服务器进行交互，实现服务器与灌溉控制器的互通。同时，灌溉网关可接入温湿度传感器等相关传感设备，便于为大田灌溉提供相关的数据支持。

2、灌溉控制器

A.灌溉控制器沿灌溉管道进行分布式安装，接收灌溉网关下发的相关指令控制灌溉阀门的开启、采集相关的水量、阀门状态等数据并进行上传。

B.灌溉控制器可将相关的定时、定量控制命令预存至内部寄存器，实时监测相关数据，执行相应的定时、定量开关阀命令。实现大田的自动灌溉。

3、电动阀门

通过有线方式与灌溉控制器连接，执行相关的开关阀动作。

4、土壤温湿度传感器

采集现场的环境数据，接入灌溉网关，进通过灌溉网关传输至后台服务器，通过模型计算及数据分析，生成相应的灌溉方案，再由服务器下发至相关执行设备，实现自动灌溉，同时，可为管理者的决策提供数据支持。

5、操控设备

操控设备分为网络平台及手机APP，通过操控设备可实现现场设备的控制及相关环境数据、开关阀记录及用水量的查询。

6、系统平台

系统平台负责整套系统的数据处理，接收网络版或手机APP客户端的控制指令，并进行下发，同时进行数据接收、转发、查询、统计，后台展示等功能。

### 4.3.4、系统内容

#### 4.3.4.1、系统简介

智能灌溉控制终端通过无线网络直接接受并执行控制中心或手机APP下发的指令进行阀门开关动作,并将灌溉阀的开关状态反馈给首控制中心，同时能精确计量本次灌溉用水量。

智能灌溉控制终端结构设计简洁、小巧，安装方便快捷，太能能供电，无线数据传输，操作方便，使用手机APP即可实现所需的功能。

控制功能：可实现阀门的自动开关，支持远程控制、定时灌溉、定量灌溉、阀值灌溉控制的多种模式。

计量功能：能够精确计量水量值。

存储功能：自动存储运行状态和水量值，可以很方便的查询灌溉历史记录。

自组网功能：能自动识别系统网络覆盖范围的设备，实现接力传输的自组网。

#### 4.3.4.2、功能设计

##### 4.3.4.2.1、灌溉控制功能

（1）具有自动灌溉、定时灌溉、周期灌溉、手动灌溉等多种模式，用户可根据需要灵活选用灌溉模式。

（2）可实现中控室控制，手机短信、现场遥控及现场手动等多种方式控制。

##### 4.3.4.2.2、参数设置功能

(1)系统可以对现场的温、湿度限值进行设置和修改。

(2)系统可通过控制器或后台监控系统完成灌溉起始时间、停止时间、喷灌时间等参数设置。

##### 4.3.4.2.3、显示功能

(1)控制器上配有液晶屏，以中文菜单方式显示，现场采集数据显示在液晶屏上。

(2)后台监控系统可配大屏幕显示器，图形、表格等多种形式动态显示整个灌溉区运行情况，准确、直观、明了。

##### 4.3.4.2.4、报警功能

当灌溉系统出现故障。如水管破裂等，立即停止水泵运行，并报警。

##### 4.3.4.2.5、通信功能

(1)通过后台机查看、设置、修改参数。

(2)采集数据上传后台机，供后台机进行数据处理和显示。

(3)接收后台机发出的控制命令。

##### 4.3.4.2.6、数据处理功能

系统后台可完成用户提出的统计、贮存、查询等各种数据处理功能，并可打印用户要求的报表。

(1)灌溉阀门开启次数和时间统计。

(2)通过灌溉阀门的水流量统计。

(3)系统故障次数统计，系统使用率统计。

(4)用户要求的其它统计功能。

#### 4.3.4.3、硬件设计

本项目建设地点为许昌市灌溉试验站，灌溉试验站已建设信息中心，本项目硬件设备不再重复建设，利用原有信息中心，但需租赁云服务，用于系统数据上传、存储和远程控制，实现市级平台与各区县高效节水信息数据对接。

#### 4.3.4.4、软件系统提升完善

项目区已建设系统软件，但物联网灌溉控制器一体化系统不能直接使用已建高效节水综合信息化管理平台软件系统，需要对原有软件系统进行功能提升和完善。

功能提升主要从以下五个方面对原系统整体性的提升和完善。

完善水资源管理功能模块，与三条红线考核指标相关联，实现分区域、分年限查询、统计、汇总等。

完善水权分配功能模块，实现水权分配到户，统计分析用户定额用水量、超额水量数据，支持用户水权交易等。

升级GIS分析功能，实现地下水位漏斗区分析、升降速率分析。

增加运维管理功能模块，实现设备上线率分析、设备故障分析、故障报修等。

增加云数据中间库，实现市级平台与各区县高效节水信息数据对接。

原有软件系统可兼容许昌市下辖各市（县）灌溉系统数据，为大数据分析和决策奠定良好基础。

### 4.3.5、技术参数

#### 4.3.5.1、灌溉控制阀

1、灌溉控制阀

灌溉控制阀采用我公司生产的NW-MCV系列。

灌溉控制阀完全开启的灌溉控制阀进口水压不高于5m（0.05Mpa），最高工作水压不低于40m（0.4Mpa）；

阀体材料：要求保证5年不变形不破损；

连接方式：与支管和出地桩可靠连接；

在滴灌系统支管设计流量下，过阀水头损失不高于4m。

支持人工手动应急开关，不支持人工随意开关，并配备手动检修球阀实现快速更换，确保灌溉控制正常进行；

防水等级不低于IP68；

2、阀门控制器

阀门控制器采用我公司生产的NW-MCV系列。

支管供水控制支持全部关闭和开启任一单边支管供水功能，远程支管供水控制响应时间小于3分钟，成功率不低于98%；

灌溉控制阀支持远程管理平台、操作管理终端的授权访问控制查询；

对被控灌溉控制阀门开关状态和过水状态反馈的准确率为100%；

具有自充电和储能容量监测能力，储能单元使用寿命不低于5年。每充满一次电，无充电条件下可保障持续工作7天；

防水等级不低于IP67，能够短时完全浸泡水中（3小时内）

3、流量压力传感器

阀门控制器采用我公司定制的相关产品。

具有出地桩流量压力监测功能，压力监测范围40m（0.4MPa），精度：±0.5m，分辨率：0.1m；

流量精度：±5%，分辨率：1m3/h；

防水等级IP68；

#### 4.3.5.2、灌溉网关

灌溉网关采用我公司生产的NW-GK系列。

无线组网频段为433MHz；

操作管理终端、管理平台、阀门控制器中任一发送方，收到接受方反馈成功接受的响应延时小于2分钟，成功率99%以上；

具有自充电和储能容量监测能力，储能单元使用寿命不低于5年。每充满一次电，无充电条件下可保障持续工作7天；

平均无故障工作时间：不低于6000小时，保证灌溉期间通讯正常；

存储温度：-35~70℃，工作温度：-20~60 ℃；

#### 4.3.5.3、土壤湿度传感器

土壤湿度传感器采用我公司定制的相关产品。

测量参数：土壤容积含水率；

单位：%(m3/m3)；

量程：0～100%；

探针长度：5.3cm；

探针直径：3mm；

探针材料：不锈钢；

密封材料：环氧树脂；

测量精度：±3%；

工作温度范围：-40℃～85℃；

工作电压：5～12V或12-24V；

工作电流：21～26mA，典型值21mA；

输出信号：0～2VDC或4-20mA；

测量稳定时间：2秒；

响应时间：<1秒；

测量区域：FDR土壤湿度传感器以中央探针为中心，围绕中央探针的直径为7cm、高为7cm的圆柱体；

电缆长度：2米(标配)。

#### 4.3.5.4、云服务

云服务采用我公司定制的相关产品。

计算服务要求：4CPU/32GB内存；

存储服务：提供普通性能存储服务，技术指标: 读IOPS>28800，

写IOPS>8000，1000G应用存储空间；

互联网宽带：专线网络10Mbps/年

安全服务：提供物理安全以及网络边界的各类安全访问控制；

远程接入服务：每个账号结合身份验证通过VPN远程接入堡垒

机维护；

互联网IP地址租用服务：互联网IP地址租用服务；

本地云主机备份服务：备份策略：每周虚拟机打一次快照，做

一次备份；

系统脆弱性检查：由经授权第三方机构，对入云系统进行安全

脆弱性检查和业务系统上线安全扫描，并协助整改，使入云系统达到入云标准；

系统安全加固：由经授权第三方机构，对现有系统进行主机、

数据库、安全设备、网络安全性评估，评估报告的基础上，根据信息系统各种业务的具体部署情况对发现的问题进行安全固化，消除信息系统存在的弱点，并提供复检报告；

主机杀毒服务：通过云平台集成的杀毒软件，对云主机进行定

期的病毒查杀，杀毒软件采用集中控制，云主机端无需安装代理软件，病毒库升级采取控制端统一下发的方式，对网络性能无影响；

### 4.3.6、供货方案

#### 4.3.6.1、供货进度计划

1、编制依据

⑴招标文件对施工进度的有关文件要求。

⑵有关施工及验收规范。

⑶工程量清单。

⑷主要施工方法。

⑸招标文件对工期的要求。

⑹现场实际情况。

⑺本单位施工力量情况。

2、编制原则

⑴进度计划必须服从总工期的要求；

⑵在认真分析现场情况和本单位情况的基础上，尽可能采用先进的施工技术、设备，充分发挥机械效率和尽量减少准备，辅助和停待等非生产时间，最大限度地做到连续施工和均衡施工，加快施工进度。同时，应注意留有适当余地，保证工程质量和安全文明施工。当施工情况发生变化时，以便及时调整进度计划，保证工期目标的实现。

3、供货进度计划

本项目招标文件要求，计划工期为自合同生效之日起20日历天。我公司保证在20天内完成设备的供货、安装调试及验收，保证项目按时完工。

| 时间 工作 | 项目建设周期（天） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 | 17-18 | 19-20 |
| 现场勘测与调研 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目实施方案编写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备采购及生产 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备供货 交付 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 软件需求 分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 软件设计 编写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 系统建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 系统调试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人员培训 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试运行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### 4.3.6.2、供货进度保证措施

1、设备包装

1、需要运输的设备、仪器包装后要做到防雨、防潮、防虫、防震动、防冲击保护。保设备、证仪器的安全。

2、包装好的设备、仪器每个设备箱包括一份详细的装箱清单、使用说明书和一份质检合格证明。

3、设备的外包装上清楚地标明买方订货号、运输识别号、到货地点、工程项目名称、收货人、设备运输及贮存保留要求的国际通用标记，如使用不能洗刷的涂料标明“精密仪器”、“小心轻放”、“防震”等标识。

4、包装后的产品能适应于陆运、水(海)运、空运。

2、设备运输

项目区地处许昌市境内，许昌市地处中原地区，交通线发达，本次设备运输采用公路运输。

3、货物供应保障措施

1、安排运力按照保证重点、兼顾一般的原则。要积极完成重要设备的运输任务，对一般任务应按照托运先后次序安排运输，不因货源零星、难运而推迟，避免发生因运输期限延误。

2、运输企业要配备多种车型，以适应物资运输的需要。为了保证运输质量，对各类设备要逐步配备专用车辆或相对固定车辆。同时，要配备相应的设备和劳动防护用品，确保安全质量。

3、调度人员要具备“五知”，即：知司机和装卸工人；知车辆和机械性能；知货物性质和规格；知道路桥涵和装卸现场；知天气预报，以便根据用户要求和车辆运行、装卸作业时间，安排运行作业计划，均衡派车，科学调度。

4、填写送货单要字迹端正清楚，内容齐全，有关安全质量注意事项，装卸操作要求，随车需带的工具设备等事项应在行车路单上写明。同时，对送货单要建立复审制度。

5、值班调度人员，要做好值班记录，运输产品质量好坏事例都要记录下来。在收取送货单和回单时，应逐一核对签证内容。对回单未签或签注货损货差等产品质量问题，交质检部查处。

6、运输货物要进行文明装卸，严禁粗暴蛮干。各装卸人员建立健全各项岗位责任制和奖罚制度，并制定装卸操作规程。因装卸造成货物灭失或损坏的责任者，要承担相应的经济责任。

7、各种运输车辆必须保持完整，车厢不漏。车辆进出铁路车站、港口、仓库装卸货物，在不影响安全操作的前提下，应靠近货堆或收货人指定的地点。

8、严格执行车辆装载标准和有关规定，车厢内装载要均衡。

9、装卸件杂货物一般要做到：堆码整齐，捆扎牢固，苫盖严密，车厢关闭。对有特殊要求的货物还要分别做到：

（1）贵重、精密、易碎的设备，要轻装轻卸，防剧震，防撞击，不倒置；

（2）装卸货物，行车前盖好苫布，以防污染环境；

（3）装卸货物，车厢要严密整洁，装足卸净，防止混杂污染，控制丢撒漏损；

10、设备的包装按已有国家或部颁标准的规定进行包装；没有包装标准的，按交通部颁《水路、公路运输货物包装基本要求》执行。凡包装不符合标准或要求的货物以及包装破损、异样或包装内有明显异响有碍运输质量的不得装运。

11、工人随车装卸的单车作业，要指定专人负责交接；无装卸工人的，由驾驶员负责货物的交接工作。车辆到达装货现场，必须按照行车路单的要求点件装车，由发货人在回单上签名或开具送货单。如有破包、破件、应在回单上签注记录，以明责任。

12、车辆到达卸货地点后，应与收货人取得联系后再卸车，当场点清数量，由收货人签证回单，不得自行签证。如发生破损、货差等质量纠纷，要当场与收货人分清责任，并在回单上批注清楚。

### 4.3.7、设备的安装与调试

#### 4.3.7.1、安装调试流程

安装调试之前

a)检查和熟悉下列资料和设备：

1)集成商提供设备到货检验资料；

2)制造厂提供的产品说明书、试验记录、合格证等质量证明资料及安装图纸文件；

3)集成商提供的设备、备品、备件、专用工具及其测量仪器清单。

b)应检查下列安装条件：

1)所有安装的设备都应该是经检验满足设计要求的合格产品；

2)安装前和安装中要按照设计检查是否符合设计要求。监测站设备安装环境应满足《监测设备技术要求》，不符合时应该采取相应措施满足要求；

3)电缆应有20%的电气冗余，线数也宜有适当的冗余，满足设计要求；

4)光缆纤数宜有适当的冗余，满足设计要求；

5）接入终端的传感器，其传输距离应在该传感器信号输出的有效距离之内，留有的冗余应满足设计要求；

6)监测站通信设备天线安放的室内或室外位置，应根据采用通信方式的技术要求安装。通信信道正常；

7)接地电阻符合设计要求，接地端按照设计要求引到所需地方。

c)按照中心站使用说明书要求安装调试中心站采集服务器：

1)安装中心站接收处理软件；安装调试；

2)将通信设备接上采集服务器；

3)打开采集服务器和通信设备电源，运行数据的接收和监测站设置等功能；

4)中心站采集服务器处于运行状态，配合监测站的安装调试，参加系统的联调。

安装调试之中

a)按照设计要求施工，按照设备使用说明书要求安装和调试，施工质量要符合以下要求：

1)零部件齐全、清洁、完好；

2)接线端，接插件及连接部位应光洁、无锈蚀；

3)支架及接地应牢固、无锈蚀和损伤；

4)监测站设备和线缆都应有明显的标识；

5)不同回路，不同电压等级和交流电与直流电的电线，不应穿在同一护管内，管内不可有接头，接线处应用接线盒；

6)电缆转弯处的最小允许弯曲半径不小于10倍的电缆外径；电缆出入电缆沟、竖井、建筑物、柜（盘）、台等通道口处应做密封处理；

7)光缆尽可能利用电缆沟敷设，弯曲半径必须大于允许的最大角度，埋设的光缆均采用钢管保护。用铠装光缆可不用穿钢管；

8)光缆的接头位置应避开繁忙路口或有碍于人们工作和生活处，光缆的接头位置宜安排在地势平坦和地基稳固地带；

9)光缆采用机械牵引时，牵引力应用拉力计监视，不得大于规定值。光缆最大牵引速度为15m/min，并保持恒定。光缆出盘处要保持松弛的弧度，并留有缓冲的余量，避免出现背扣、扭转或小圈。保证光缆外护套不受损伤，密封性能良好；

10)光缆全部敷设完毕后，方可进行光缆的熔接，光缆的熔接需采用专业设备由专业人员完成；

11)自动监测站的传感器与终端通信及终端与中心站通信的数据传输规约应该符合SL427-2008规定。

b)设备的调试工作在设备的安装中或结束后进行。调试工作应该按照使用说明书和相关标准的要求安装和调试：

1)安装调试工作一般有单个设备的安装调试，传感设备与数据采集终端之间的调试，数据采集终端与通信设备之间的调试，监测站与中心站之间的调试。相关的安装调试可参见本标准有关章节；

2)安装者安装调试中应对设备的安装和调试做详细的记录，记录内容有监测站位置坐标，安装的设备清单、厂家和型号、监测站主要的参数配置情况、监测站场景照片等。

安装调试完成

a)对照设计要求和设备使用说明书对安装和调试结果进行检查：

1)电缆敷设应无绞拧、铠装压扁、护管断裂和表面严重划伤等缺陷；

2)电缆进入屏柜、终端机等时应预留满足使用要求的长度，电缆接线、电缆头成端应符合规范要求，首末端应设标示；

3)电缆绝缘阻值不低于0.5MΏ；

4)光缆熔接时需测试熔接点的损耗，整个光路熔接完成后需测试整条光路的损耗，光纤连接损耗不大于0.3dB。经测试合格后方可投入使用，同时做好熔接点的保护和光缆的标识保护工作；

5)所有现场标识和设计图纸上应完全对应；

6)所有安装调试结果应该符合设计要求和相关标准的要求；

7)调试的结果应符合设计指标，如果有问题应查出问题并排除之。

b)安装调试结束后，安装者、设计方应提供下列资料：

1)安装者应提交各监测站安装设备清单及软件版本；

2)安装者应提交安装设备安装记录，记录内容有每个设备及联调的调试内容，调试方法及过程，调试后的技术指标等；

3)设计方应提供设计变更及修改等资料及修改完善后的图纸和使用说明书。

c)以上内容为基础，提交系统安装调试报告。

#### 4.3.7.2、设备安装调试的技术标准

我方将在进行现场试运行试验前向业主提交系统现场试运行试验申请报告，在得到业主认可后方可进行。

安装调试检验由我方负责，除证明已满足招标文件技术规范要求外，还将提供相应的文档和资料，并经监理工程师确认。

1、在监理工程师现场验货后，并签发验货检验单后，我方将根据监理工程师指令单进行货物的安装调试。

2、安装流程严格按项目实施方案申报流程进行，每个流程要做好记录工作，对隐蔽工程提请监理方旁站监督或拍照留存，并做好相应记录和存档工作。

3、调试工作要严格按照项目设备调试流程进行，并对每一步流程做好记录，并将单个子系统调试记录装订成册。

4、设备安装位置应与当地管理部门达成一致意见，经当地管理部门签字确认后方可进行安装。

5、设备布线要严格按照设备技术标准要求，明暗线要穿防护管，在条件允许的情况尽量采用地下埋设，采用DN15或DN20金属镀锌管护线。埋设深度要大于当地冻土层，且不影响地表正常作业，一般要求埋设深度≥0.6米。

室内，可用PVC管或线槽板。管线敷设垂直度误差0.5%，总误差≤20mm。水平度误差0.2%，总误差≤20mm。

6、控制设备、采集设备安装，要求安装中心距地≥1.5米，安装位置要避免雨淋，太阳光直射，要远离有振动和强磁干扰的地方。

### 4.3.8、验收方案

#### 4.3.8.1、验收依据

招标文件；

合同书；

项目总体设计方案；

经审查通过的施工图设计文件；

现行施工验收规范、标准，法律、法规、规章和规范性文件等。

#### 4.3.8.2、验收小组设置及职责

验收小组由业主方、监理方、承建方项目负责人组成。

验收小组职责：

（1）按照验收流程组织验收会议，协调相关业务部门，确保验收工作按计划开展。

（2）系统文档确认：对验收申请和项目文档进行审查，并对照招标文件和合同审核是否已经完成所有建设任务。

（3）系统性能确认：对照需求分析要求，检查系统设备和各子系统功能是否可用，是否完善。

#### 4.3.8.3、验收流程

（1）组建验收小组

组建验收小组，按计划开展验收的组织工作。

（2）提交验收申请和验收资料

承建方以书面形式向监理提交初次验收申请表，同时按照合同要求提交技术文档。

（3）审核文档资料

监理单位对验收申请表以及相关文档进行审核。对存在问题或疑问的内容，由监理方开具《监理通知单》，要求承建方整改后重新报审。审核通过后，监理方协助业主方组织工程正式验收。

（4）验收评审会准备

验收小组开展具体的会议组织工作，包括：

确定会议规模、时间、地点、人员；

确定会议议程；

发出会议邀请；

承建方准备项目建设汇报材料。

（5）召开验收评审会

（6）文档移交

对通过验收评审并签署《项目初验报告》的项目，即视为初次验收合格。初验合格后，业主方进入项目试运行阶段。

对未通过评审的项目，监理根据专家评审意见发出整改通知，承建方进行整改，并重新进行预验收和验收评审。

#### 4.3.8.4、工程验收标准及要求

- 1.本工程质量应符合设计图纸、本合同、国家和项目所在地现行质量评定标准和施工技术验收规范及行业主管部门之要求。若相关工程质量标准有关条款规定不完全一致时，以要求严格的为准。

- 2.双方约定本工程质量等级为：合格。

- 3.施工方认真按照标准、规范和设计的要求以及建设方及监理发出的指令施工，随时接受建设方、监理的检查检验、为检查检验提供便利条件。建设方及监理有权依据本合同约定的标准对施工方负责建设的工程项目进行检查检验。对达不到约定标准的部分，建设方及监理有权要求施工方返工，施工方按要求的时间返工，直到工程质量达到本合同约定标准。施工方不得以技术，经济等方面的困难对抗建设方及监理工程师的合理指示。对此，建设方无须额外支付费用。

- 4.施工方接受监理工程师、建设方代表及政府发出的合理改正指令并在规定的期限内实施完。

- 5.若发现不合格项目，施工方按照建设方和监理的要求及时整改，同时把整改措施和结果以书面形式报监理和建设方存档备案。

- 6.施工方按照施工图纸和建设方、监理的要求采购工程需要的材料和构配件，并提供建设方或监理所要求的一切证明。建设方或监理在材料和构配件进入施工现场时有权进行验收并在施工前进行复验，对质量、规格不符合要求的材料和构配件，建设方或监理工程师有权拒绝验收，由施工方按要求的时间运出施工现场，重新采购符合要求的材料和构配件，并承担由此发生的费用。

- 7.施工方采购材料，材料供应商的资质和履约能力必须提前获得建设方和监理的确认，方可供货及进场施工。如果施工方的材料供应商在进场前未经建设方和监理的确认，建设方有权判定该材料供应商为不合格，施工方必须重新选择材料供应商，并承担由此发生的费用。

- 8.施工方在材料进场前适时通知建设方和监理单位，以便有关人员到场验收。施工方应按监理单位安排的时间派人到现场会同监理、建设方等单位，对所供货的产品(包括材料/设备)的质量、规格、性能、数量等作出记录，这种验货并不减免施工方的责任。如因包装、运输不当造成质量下降或破损、缺件等事故,由施工方承担责任。

- 9.如果建设方和监理工程师根据现场工程实体的外观缺陷对施工方的施工质量产生怀疑时，施工方应主动举证消除建设方和监理工程师的顾虑，在建设方认为有必要时，施工方应主动请建设方和监理工程师认可的工程质量检测机构进行鉴定，费用由施工方承担。

- 10.如果建设方和监理工程师在工程实体不存在任何外观缺陷的情况下怀疑施工方的施工质量，有权聘请工程质量检测机构进行检测，检测结果证明施工方施工质量确实存在问题，检测费用由施工方承担，检测结果证明施工方施工质量不存在任何问题，检测费用由建设方承担。

- 11.施工方在本项目建设施工过程中涉及有关“四新”即：新材料，新技术、新工艺，新产品项目，应当事先征得建设方的书面同意，双方就此达成一致意见后，方可实施。

- 12.建设方、监理人与施工方建立监理例会制度。时间由监理安排并主持会议，监理例会参加人员为：建设方和/或监理人、施工方相关部门及岗位责任人。

#### 4.3.8.5、竣工接收试验

- 竣工接收试验在设备安装完成后进行。我方将在开始试验之前3天将书面的试验计划和试验大纲提交业主和监理工程师复核与批准。

- 竣工试验内容主要包括设备检验、安装检验、功能试验、操作试验、分系统联调、全系统联调以及有特殊要求的其它试验。

- 我方提供完整的现场竣工接收试验报告，以表明系统的部件及整个系统都完全符合规定的性能要求。

#### 4.3.8.6、试运行试验

- 在试运行期间要有系统维护工程师值班，严格按照相关规范或有关要求对系统无故障工作时间、畅通率考核，做好值班记录。如系统发生故障或发现与人工观测值有较大差别，要仔细查找原因，及时解决。在试运行期结束时，整个系统要稳定可靠，完全满足相关规范的要求。并提交系统试运行报告、资料整编报告及其它竣工报告。

- 在试运行期按要求进行资料整编和分析，并将整编成果报送监理人和发包人：

- (1)仪器设备安装完毕后，按仪器生产厂家的建议和监理人批准的方法对仪器设备进行调试、校正，并记录仪器设备在工作状态下的初始读数。

- (2)在试运行期内，负责对安装并处于工作状态的仪器设备，记录全部原始观测数据，并及时将观测数据进行整理，形成图表，并定期将监测数据的分析报告提交给监理人和发包人。

#### 4.3.8.7、文档与资料

我方在设备安装调试前将向甲方提供包括技术参数、图纸、说明书和试验报告在内的全部技术文件，以便甲方更好的了解我方所提供的设备性能及与其它系统的接口要求，有利于招标人相关的设计和未来设备的运行维护工作。

设计文件

设计文件是指我方根据业主设计书和招标书提供的系统《总体设计方案》、《系统实施方案》、《设备研制报告》（含软件研制报告）。

它们将包括：

硬件系统框图（含配置图）及设备清单

设备原理图

供电系统图

软件系统结构设计文件

全部外购设备所附文件

安装手册

端子图及内部连接图

设备安装连接图

设备接地连接图

《系统安装日志及清单》

《系统设备移交清单》

《系统开通报告》

《系统安装报告》

操作手册

《系统运行方案》

《设备使用说明书》

《软件使用说明书》

《用户手册》

维护手册

《正常维护记录及报告》

《故障检查及修复报告》

试验手册

《出厂检测报告》

《开箱检验报告》

《安装调试报告》

《试运行检验报告》

### 4.3.9、设备组织供应计划及保障措施

#### 4.3.9.1、设备包装供货

1、需要运输的设备、仪器包装后要做到防雨、防潮、防虫、防震动、防冲击保护。保设备、证仪器的安全。

2、包装好的设备、仪器每个设备箱包括一份详细的装箱清单、使用说明书和一份质检合格证明。

3、设备的外包装上清楚地标明买方订货号、运输识别号、到货地点、工程项目名称、收货人、设备运输及贮存保留要求的国际通用标记，如使用不能洗刷的涂料标明“精密仪器”、“小心轻放”、“防震”等标识。

4、包装后的产品能适应于陆运、水(海)运、空运。

#### 4.3.9.2、供货保障措施

1、安排运力必须按照保证重点、兼顾一般的原则。要积极完成重要设备的运输任务，对一般任务应按照托运先后次序安排运输，不因货源零星、难运而推迟，避免发生因运输期限延误。

2、运输企业要配备多种车型，以适应物资运输的需要。为了保证运输质量，对各类设备要逐步配备专用车辆或相对固定车辆。同时，要配备相应的设备和劳动防护用品，确保安全质量。

3、调度人员要具备“五知”，即：知司机和装卸工人；知车辆和机械性能；知货物性质和规格；知道路桥涵和装卸现场；知天气预报，以便根据用户要求和车辆运行、装卸作业时间，安排运行作业计划，均衡派车，科学调度。

4、填写送货单要字迹端正清楚，内容齐全，有关安全质量注意事项，装卸操作要求，随车需带的工具设备等事项应在行车路单上写明。同时，对送货单要建立复审制度。

5、值班调度人员，要做好值班记录，运输产品质量好坏事例都要记录下来。在收取送货单和回单时，应逐一核对签证内容。对回单未签或签注货损货差等产品质量问题，交质检部查处。

6、运输货物要进行文明装卸，严禁粗暴蛮干。各装卸人员建立健全各项岗位责任制和奖罚制度，并制定装卸操作规程。因装卸造成货物灭失或损坏的责任者，要承担相应的经济责任。

7、各种运输车辆必须保持完整，车厢不漏。车辆进出铁路车站、港口、仓库装卸货物，在不影响安全操作的前提下，应靠近货堆或收货人指定的地点。

8、严格执行车辆装载标准和有关规定，车厢内装载要均衡。

9、装卸件杂货物一般要做到：堆码整齐，捆扎牢固，苫盖严密，车厢关闭。对有特殊要求的货物还要分别做到：

（1）贵重、精密、易碎的设备，要轻装轻卸，防剧震，防撞击，不倒置；

（2）装卸货物，行车前盖好苫布，以防污染环境；

（3）装卸货物，车厢要严密整洁，装足卸净，防止混杂污染，控制丢撒漏损；

10、设备的包装按已有国家或部颁标准的规定进行包装；没有包装标准的，按交通部颁《水路、公路运输货物包装基本要求》执行。凡包装不符合标准或要求的货物以及包装破损、异样或包装内有明显异响有碍运输质量的不得装运。

11、工人随车装卸的单车作业，要指定专人负责交接；无装卸工人的，由驾驶员负责货物的交接工作。车辆到达装货现场，必须按照行车路单的要求点件装车，由发货人在回单上签名或开具送货单。如有破包、破件、应在回单上签注记录，以明责任。

12、车辆到达卸货地点后，应与收货人取得联系后再卸车，当场点清数量，由收货人签证回单，不得自行签证。如发生破损、货差等质量纠纷，要当场与收货人分清责任，并在回单上批注清楚。