  - 分项报价表（货物类项目）

项目编号：襄财询价采购-2020-16 号

项目名称：襄城县王洛镇卫生院数字化DR影像系统采购项目

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 产地 及厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1.高频高压发生器 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1 输出功率≥50KW |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2 输出电压范围≥40-150KV |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *1.3 输出管电流范围≥10-640mA |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4 最大曝光时间≥10s |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5 最小输出电流时间积范围≤0.1mAs |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *1.7 逆变频率≥400KHZ，提供注册检验 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 报告 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6 控制方式：采集软件一体化高压集 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 成控制，曝光参数直接通过采集软件调 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 节，取消原有机械式或是触摸式单独的 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 高压控制台，简化操作流程。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.高性能 X 线球管 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1 双焦点，小焦点≤0.6mm，大焦点 |  |  |  |  |  |
| 1 | 数字化 DR 影像系统 | kenid drx p50 | ≤1.2mm - 阳极热容量≥300KHU - 最大管电压≥150kVp，最大管电流 ≥640mA - 焦点功率，小焦点功率≥27kW，大焦点功率≥75kW（需提供国家/省级食品药品监督管理部门出具的投标产品注册检测报告证明） 2.5 阳极角度≤12° | 块 | 1 | 4200 00.0 0 | 4200 00.0 0 | 产地： 深圳， 厂家： 深圳 市柯 尼达 巨茂 医疗 |
|  |  |  | 3.探测器 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1 探测器类型：非晶硅数字平板探测 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 器，整板结构 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2 闪烁体材质：碘化铯涂层 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.3 探测器面积≥43×43cm，实际有效 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 视野尺寸大于有效视野尺寸的 95% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.4 探测器像素尺寸≤139μ m |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.5 像素阵列≥3K×3K |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.6 动态输出范围≥14bit |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.7 空间分辨率≥3.6LP/mm |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.8 量子转化率DQE@100%MTF≥50% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *3.9 为探测器联机稳定性考虑，需具备 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 平板探测器安全保护电路装置，提供省 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 市级或以上单位颁发的研发证书及网上 |  |  |  |  |  |

|  |  |  | 查询界面截图证明。 - 落地式多功能摄影机架 - X 射线管焦点到影像接收面的距离SID≥1500mm - 球 管 立 柱 纵 向 移 动 范 围 ： 1400mm±10mm - 球管立柱旋转角度：±180° *4.4 胸片架升降方式：手自一体；胸片架侧面具备电动上升、电动下降、跟踪及手动控制四个功能按键，提供实物照片 4.5 探测器具备与球管自动对中，自动跟踪和自动同步功能，提供省市级或以上单位颁发的研发证书及网上查询界面截图证明。 *4.6 床下片盒运动行程≥620mm，提供注册检验报告 - 球管侧近台交互系统 - 近台交互系统为 9 英寸液晶触控屏 - 患者信息核对系统，实时显示患者姓名、ID 号、检查体位等信息 - 摆位引导系统，可实时显示患者当前检查体位示意图 - 曝光参数核对调节系统，可实时显示并可调节当前检查体位的高压曝光参数（包含管电压、摄影电流、曝光加载时间及电流时间积） - 故障信息提示系统，可显示当前状态下设备故障代码信息 - 为方便操作，患者信息核对系统、摆位引导系统、曝光参数核对调节系统及故障信息图示系统集成于一个界面下，无需逐菜单切换 - 以上条款（5.1-5.6）功能提供实物照片并一一注明，未提供则视为不符合。6.摄影床 6.1 床面尺寸≥2000mm×800mm 6.2 床面板具备四向浮动功能7.图像采集处理工作站 - 基本要求：为 DR 生产厂家自主研发，工作站软件操作界面均为中文界面。 - 病人信息登记管理功能包括人工登记、条码扫描、快速录入、自动筛查等。 - 采集控制功能可实现高效集成控制， |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | 设有多部位、多体位、多体型的成人和儿童等特征设定各自摄影参数，可直接调用亦可手动调节，操作方便灵活。 - 图像重建功能包括多频域高速重建、滤波较正、光源校正、温度噪声校正、组织均衡、锐化增强、噪声抑制、对比增强等。 - 每个部位采用不同的处理协议，达到最优的处理效果，采用图像增强模块， 以保证最佳的图像，图像无需医生调节即可诊断。 - 图像分析功能包括智能多屏显示、智能窗宽窗位调整、图像翻转、旋转、分割、自由缩放、正负显示、注释、测量、标准打印等。 - 具备图文报告诊断报告模板、自动加载样片及患者信息等。 - 工作站支持分格打印输出。 - 图像查询可采用各种方式，并可自定义查询。 - 软件工作站支持无损压缩的高速传输、支持在线解压。 - 支持 DICOM3.0 最新版，包括支持DICOM 打印、具备DICOM 存档、具备DICOM 网络传输、支持 DICOM WORKLIST，支持无缝接入 RIS、HIS 和 PACS 系统。 - 可实现远程联机维护功能，全天候支持服务保障（提供第三方权威机构出具的证明材料） *7.13 具有X 线剂量实时监控 EI 系统， 提供软件著作权证书 7.14 为保证 X 线检查剂量精准度，具备单位面积射线剂量 DAP 系统，提供软件著作权证书证明 *7.15 为满足职业病尘肺筛查，具备尘肺检查系统，提供软件著作权证书 - 设备质量要求及技术服务要求 - 电磁兼容性：符合电磁兼容性（EMC） 国家标准 - 为保证产品的稳定性和匹配性，要求所投DR 的核心部件平板探测器与X 线球管为同一品牌，并提供注册检验报告 - 整机质保期壹年，生产商在河南省 内设有厂家直属办事处，接到报修后 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | 小时内响应，服务工程师 12 小时内上门服务；(提供办事处登记证证明文件) 9.投标厂商要求 *9.1 为确保整机技术的先进性和可靠性，投标产品生产厂家提供企业通过 CE 体系审查证明、ISO14001 环境管理体系认证及 18001 职业健康管理体系认证， 提供证书证明文件 9.2 投标产品制造商为业界知名品牌， 为中国医学装备协会第一批“优秀国产医疗设备遴选”DR 类产品入围企业9.3.制造商具备云存储、云诊断医疗系统，提供证书证明文件 9.4 制造厂家应拥有软件核心技术，确 保产品硬件、软件的匹配性和持续技术升级能力 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  | 大写：肆拾贰万元整 小写：420000.00 |  |  |  |  |  |  |

供应商（公章）：河南鹏硕医疗器械销售有限公司  供应商法定代表人（单位负责人）或授权代表签字：