投标分项报价表（货物类项目）

项目编号：ZFCG-G2020035号

项目名称：智慧图书馆（不见面开标)

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 技术 参数 | 单 位 | 数 量 | 单价 | 总价 | 厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RFID智能图书标签 | 一理通、HKC-UTAG-II | 1.工作频率：860 ～ 960MHz 2.标签尺寸：<= 105mm * 5.5mm（长*宽） 3.标签天线类型：铝质蚀刻天线，PET基底 4.基材：格拉辛底纸 5.芯片类型：NXP G2iM等同性能芯片 6.标签内存容量：≥512b 7.有效识读距离：应符合自助借还、书架、安全门等设备读取要求 8.防冲突性：允许工作区间内多个标签的可靠识读 9.有效使用寿命：>= 10年 10.有效使用次数：>= 10万次 11.访问密码：>= 32bits | 枚 | 440000 | 0.5 | 220000 | 上海希华通讯科技有限公司 |
| 2 | 层架标签 | 一理通、YLT-CJ-I | 1.可重复擦写≥10万次。 2.应可粘贴在金属书架层板表面，不影响标签的读取。 3.可按图书馆要求打印标签表面标识内容。 4.工作频率：860MHz ～ 960MHz 5.图书标签尺寸：<=150mm * 20mm * 5.4mm (长*宽*厚) 6.标签天线类型：铝质蚀刻天线，PET基底 7.芯片类型：Impinj M5同等性能芯片 8.标签内存容量：>= 128 位 EPC 码 9.有效使用寿命：>= 10年 10.有效使用次数：>= 10万次 11.访问密码：>= 32bits | 枚 | 3000 | 4 | 12000 | 上海希华通讯科技有限公司 |
| 3 | 馆员工作站套装 | 一理通、YLT-GY-II | 1.具有操作人员的权限管理功能。 2.可对RFID标签非接触式地进行阅读，必须有读取RFID图书标签、编写图书标签、改写图书标签的能力。 3.系统必须提供准确的工作统计，如操作数量、操作类型、成功与否的操作统计等。操作结束后可根据需要打印借书、还书、续借、查询收据及统计分析结果。 3.可对条形码进行识别转换后将条码号写入RFID标签，转换效率高，投标人需提供详细的条形码转换方案和实施效率说明。 4.可通过标准串口、USB接口连接至计算机设备。 5.各部分设备可单独更换，系统应有足够的抗攻击能力和快速的恢复能力。 6.设备系统通过简单的硬件转换可以升级，紧跟最新技术发展。 7.若采购人对功能升级有要求，可选配身份证阅读器、数字密码键盘、第二块显示屏等配件，并保证与主机设备完美兼容。 8.作为标签编写工作站使用时还需要具备：可判断输入条码是否为本馆使用条码。 9.系统必须有准确的声音和画面的操作提示，清晰指示条形码扫描是否成功，RFID标签编写是否成功的状态。 10.转换站可根据剔旧清单在粘贴标签过程中提示剔旧，避免浪费。 11.除了改变配置、错误处理或者重新编程的状况下，整个转换过程，不需要触摸屏幕或者按动鼠标或键盘来触发转换工作。 12.具备集成RFID管理终端软件功能，并可实现包括RFID标签转换及标签改写、RFID标签打印及终端管控、RFID借还书管理、读者管理、查询、典藏管理等功能。 13.响应速度：不少于每秒5个标签（图书厚度为25mm） 14.通信接口：RS-232，USB 15.工作温度：-10℃～50℃ 16.结构特征：阅读器与天线一体化 17.识读性能：读写距离可达15cm以上 18.内置阅读器，输出功率≤1W，提升单次标签注册成功率。 ▲19.RFID设备正常工作运行状态下噪声<50dB（A），属于低噪音工作模式；提供相关证明材料。 20.套装中需包含电脑1台，一维条码扫描器1支。 ▲电脑配置要求不低于：cpu:i5-9400 、内存：8G 、硬盘：512G SSD、显示器：≥21.5英寸。 | 台 | 2 | 25000 | 50000 | 上海希华通讯科技有限公司 |
| 4 | 馆员工作站简版 | 一理通、YLT-GY-II | 1.具有操作人员的权限管理功能。 2.可对RFID标签非接触式地进行阅读，必须有读取RFID图书标签、编写图书标签、改写图书标签的能力。 3.该馆员工作站可作为标签编写工作站使用。 4.操作人员可输入密码配合图书馆管理系统应用。 5.系统必须提供准确的工作统计，如操作数量、操作类型、成功与否的操作统计等。操作结束后可根据需要打印借书、还书、续借、查询收据及统计分析结果。 6.可对条形码进行识别转换后将条码号写入RFID标签，转换效率高。 7.可通过标准串口、USB接口连接至计算机设备。 8.各部分设备可单独更换，系统应有足够的抗攻击能力和快速的恢复能力。 9.设备系统通过简单的硬件转换可以升级，紧跟最新技术发展。 10.若采购人对功能升级有要求，可选配身份证阅读器、数字密码键盘、第二块显示屏等配件，并保证与主机设备完美兼容。 11.作为标签编写工作站使用时还需要具备：可判断输入条码是否为本馆使用条码。 12.系统必须有准确的声音和画面的操作提示，清晰指示条形码扫描是否成功，RFID标签编写是否成功的状态。 13.转换站可根据剔旧清单在粘贴标签过程中提示剔旧，避免浪费。 14.除了改变配置、错误处理或者重新编程的状况下，整个转换过程，不需要触摸屏幕或者按动鼠标或键盘来触发转换工作。 15.具备集成RFID管理终端软件功能，并可实现包括RFID标签转换及标签改写、RFID标签打印及终端管控、RFID借还书管理、读者管理、查询、典藏管理等功能。 16.响应速度：不少于每秒5个标签（图书厚度为25mm） 17.通信接口：RS-232，USB 18.工作温度：-10℃～50℃ 19..结构特征：阅读器与天线一体化 ▲20.识读性能：读写距离可达15cm以上 21.内置阅读器，输出功≤1W，提升单次标签注册成功率。 | 台 | 2 | 9000 | 18000 | 上海希华通讯科技有限公司 |
| 5 | 智能盘点车 | 一理通、YLT-YD-IV | 1.具有可扩展性和可维护性，系统设备通过简单的硬件转换可以升级，应具备可扩充的无线网络连接功能，可与各版本WIFI兼容。 2.设备采用整体结构设计，设计紧凑，美观大方，可以很方便地集成到图书馆的家具设施和图书馆业务实施环境中。 3.可以非接触式地快速识别粘贴在流通资料上的RFID标签和层架标。 ▲4.可实现无线移动操作，具备充电组件，容量≥40AH，充电一次可使用≥6小时。 5.盘点设备与图书馆管理系统交换数据要求界面窗口化，操作简单。 6.设备配套软件须能实现新书上架、顺架、盘点、错架检查等功能。 7.盘点：能够生成在架图书列表，同在借图书列表比对后能生成遗失图书列表，可以根据遗失列表自动更改单册状态，同时能根据遗失列表在架上盘点时自动提示。 8.查找：在盘点仪操作界面输入检索条件（书名、条形码号等），在数据库中进行标注，对在架图书点检时自动提示。 9.上架（架板模式）：能将图书架位信息与单册信息相关联，更新单册位置信息，并提供文献联合查询系统显示。 10.剔除：可在服务器上对图书单册信息进行批处理更改，生成表单下载到盘点仪中，对在架图书进行盘点，遇到表单上的图书进行提示。也可在服务器上根据剔除条件生成表单下载到盘点仪中，对在架图书进行盘点，遇到表单上的图书进行提示。 11.阅览统计（数据采集）：可对单册进行点检，在盘点仪中生成表单，上传至服务器对表单进行数据分析及统计。 12.数据采集处理及批处理：可在盘点过程中在盘点仪中生成表单，盘点同时可改写单册信息（如可借不可借），也可将表单上传至服务器进行批处理作业。 13.设备具有通用性，可以兼容多个厂家的RFID标签等相关产品。 14.设备各部分可单独更换，系统应有足够的抗攻击能力和快速回复能力。 15.主要功能包括：图书上架指导、区域检查、盘点统计等，并可以根据用户需求进行功能的定制。 16.阅读范围半径：确保150mm及150mm范围以内为有效阅读区域。 17.防冲突：一次可至少有效识读5个标签。 18.充电一次：可使用≥6小时。 19.无线网络：802.11b/g/n。 20.工作温度：-10℃～50℃ 21.机体材质：冷轧钢板，表面喷塑 22.触摸显示屏：≥19寸显示器，分辨率1440*900或更高，电容屏或红外触摸技术； ▲23.工控电脑：四核CPU，4G DDR3，64G SSD(或更高) 24.智能检测低电压/低电流，具有电量显示功能，自断电保护功能，保护电池防止过度放电。 | 台 | 2 | 40000 | 80000 | 上海希华通讯科技有限公司 |
| 6 | 单通道RFID安全门 | 一理通、YLT-MJ-III | 1.系统设备通过简单的硬件转换可以升级，紧跟最新技术发展。 2.设备设计紧凑，可以很方便的集成到图书馆的家具设施和图书业务实施环境中。 3.可以兼容使用EPC报警模式或EAS报警模式；单通道宽度≥900mm。 4.可以非接触式的快速识别粘贴在流通资料上的RFID标签。 5.可以对图书馆内的印刷品、视听出版物、CD及DVD等流通资料进行安全扫描操作，不能损坏粘贴在流通资料中的磁性介质的资料。 6.设备系统具有高侦测性能，能够进行三维监测。要求无误报，无漏报。 7.系统具有故障报警提示功能。 8.具有音频和视觉报警信号，且信号源可设置，报警音量可调控。 9.内置2组红外光电，可实时统计进出馆人数。 10.对心脏起搏器的佩带者或其它支持系统，孕妇和磁性媒质软盘，磁带，录像带等无害。 11.需配备感应装置，支持自动判断人员移动来开关安全检测。 12.系统需提供接口以实现远程诊断、监控。 13.安全门需集成液晶显示屏，尺寸≥7英寸。 14.每通道阅读范围半径：≥450mm 15.响应速度：≥10个标签/秒 16.通信接口：USB、RS232和网络接口 17.防冲突：一次至少可有效识读5个标签 18.正常检测误报或漏报率：<=0.01% 19.工作环境：温度-10℃～50℃，相对湿度5%～95% 20.机体材质：铝型材+ABS 21.同步模式：线缆同步 | 套 | 1 | 30000 | 30000 | 上海希华通讯科技有限公司 |
| 7 | 双通道RFID安全门 | 一理通、YLT-MJ-III | 1.系统设备通过简单的硬件转换可以升级，紧跟最新技术发展。 2.设备设计紧凑，可以很方便的集成到图书馆的家具设施和图书业务实施环境中。 3.可以兼容使用EPC报警模式或EAS报警模式；单通道宽度≥900mm。 4.可以非接触式的快速识别粘贴在流通资料上的RFID标签。 5.可以对图书馆内的印刷品、视听出版物、CD及DVD等流通资料进行安全扫描操作，不能损坏粘贴在流通资料中的磁性介质的资料。 6.设备系统具有高侦测性能，能够进行三维监测。要求无误报，无漏报。 7.系统具有故障报警提示功能。 8.具有音频和视觉报警信号，且信号源可设置，报警音量可调控。 ▲9.内置2组红外光电，可实时统计进出馆人数。 10.对心脏起搏器的佩带者或其它支持系统，孕妇和磁性媒质软盘，磁带，录像带等无害。 11.需配备感应装置，支持自动判断人员移动来开关安全检测。 12.系统需提供接口以实现远程诊断、监控。 ▲13.每通道阅读范围半径：≥450mm 14.响应速度：≥10个标签/秒 15.通信接口：USB、RS232和网络接口 16.防冲突：一次至少可有效识读5个标签 17.正常检测误报或漏报率：<=0.01% 18.工作环境：温度-10℃～50℃，相对湿度5%～95% 19.机体材质：铝型材+ABS 20.同步模式：线缆同步 | 套 | 1 | 48600 | 48600 | 上海希华通讯科技有限公司 |
| 8 | 门禁监控系统（8路） | 一理通、YLT-JK-I | 内容包含硬盘录像机、监控硬盘、鼠键、半球型网络摄像机，监控显示器、POE交换机、及布线实施安装。 硬盘录像机1台： 视音频输入 网络视频输入 8路 接入带宽 60Mbps 视音频输出 HDMI输出 1路， 分辨率：4K（3840×2160）/30Hz，1920×1080/60Hz，1600×1200/60Hz，1280×1024/60Hz，1280×720/60Hz，1024×768/60Hz VGA输出 1路，分辨率：1024x768/60Hz，1280x720/60Hz， 1280x1024/60Hz，1600×1200/60Hz，1920x1080/60Hz 音频输出 1个，RCA接口（线性电平，阻抗：1kΩ），对应VGA口。 监控硬盘（1个） 容量（GB）:2048 接口:SATA3.0 转速（rpm）:7200 传输速率:6Gb/s 缓存:64MB 半球型摄像机（8个） 200万1/2.7”CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机，镜头 2.8 mm,水平视场角:105°, 4 mm, 6 mm, 8 mm可选 传感器类型 1/2.7" Progressive Scan CMOS。 监控显示器（1台） 屏幕尺寸:21.5英寸 最佳分辨率:1920x1080 屏幕比例:16:9（宽屏） 高清标准:1080p（全高清） 面板类型:TN 背光类型:LED背光 静态对比度:1000:1 响应时间:5ms Poe交换机（1台） 产品类型:快速以太网交换机，POE交换机 传输速率:10/100Mbps 交换方式:存储-转发 背板带宽:1.8Gbps 包转发率:2.3Mbps MAC地址表:4K 端口结构:非模块化 端口数量:9个 端口描述:9个10/100Mbps RJ45端口 网络标准:IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at VLAN:支持 电源电压:100-240V，50/60Hz 支持802.3af/at PoE标准 支持PoE 8芯供电技术，降低网线电源损耗 支持视频红口保障技术 支持EXTEND模式，延长网线传输至250m 支持buffer优化，保证视频数据传输 鼠标键盘（1套） | 套 | 1 | 10000 | 10000 | 上海 上海希华通讯科技有限公司 |
| 9 | 双通道门禁闸机 | 汉盾、HW-ISG-D | 1.身份认证：入馆人员凭有效证件在闸机上刷卡验证有效后，闸机显示屏提示允许入馆并打开扇门放行，同时将入馆记录存放于门禁系统数据库中；无证件及持无效证件者禁止入馆，显示屏显示“非本馆读者”、“过期卡”、“挂失卡”、“重复刷卡”等信息及声光告警提示。 2.主板须采用低功耗、不发热、不带风扇的CPU，CPU处理速度≥10MIPS，CPU静态存储≥2M，CPU工作温度范围-20℃——100℃。主板至少有4个RS232串口可扩展支持不同读卡模式。 3.闸机电机电压须不超过DC36V，由编码器定位开关门位置，无需位置传感器；驱动采用伺服运动控制算法。 4.闸机为成熟机型主体采用304不锈钢材质，扇门板采用亚克力材料制作，不采用易老化、开裂的橡胶材质；闸机尺寸：长度950--1050毫米、宽度280--300毫米、高度小于1000毫米，双向对称机型。 5.闸机通信协议采用TCP/IP，每台闸机直接和服务器进行刷卡数据通讯。 6.闸机监控软件：监控软件安装在保安工作电脑上，读者在闸机上刷卡，监控软件可以分通道显示读者刷卡信息及读者照片（需一卡通支持）。当读者未带卡时，保安可通过监控软件输入读者学号，监控软件显示读者信息及照片，由保安确认后，再给读者放行。当保安对读者身份进行验证时，监控软件自动弹出当月该读者已经有几次人工验证，保安可根据图书馆规定次数是否继续对该读者放行，以防止读者经常不带卡而通过人工验证进入图书馆。人工验证数据将与正常刷卡数据一并写入门禁系统统计表中。管理员可以在后台添加重点关注人员，当该人员刷卡时，监控软件优先跳出提示警示工作人员； 7.门禁系统信息墙显示软件：软件架构B/S，可以嵌入图书馆可视化大数据平台内进行显示；软件页面分辨率1920*1080。显示信息要求如下： 1）可显示图书馆历史进馆人次，当年进馆人次，当月进馆人次，双向模式可显示当前在馆人数，自动刷新间隔小于5秒。 2）读者刷卡进入图书馆实时显示，读者信息，包括今日第几位进馆，读者姓名，读者学号，涉及读者姓名及学号的个人信息，显示需要做隐私处理。 3）柱状图显示当年每月的图书馆进馆人次 4）柱状图显示当年各学院入馆人次前10排行 5）柱状图显示当月各学院入馆人次前10排行 6）柱状图显示当年各个人读者入馆人次前10排行 7）柱状图显示当月各个人读者入馆人次前10排行 8）表格显示当年各学院入馆具体人次 9）显示内容自动切换显示，切换时间可以在后台自由设定。 8.门禁系统读者管理软件：可通过读者类型或读者单位进行批量限制某一个类型/单位的读者在设定日期前进入图书馆。可以设定特殊读者禁止进入图书馆。可以设定类型或单位被限制入馆的特殊读者优先进入图书馆。 9.具有语音提示功能：读者刷卡时，若读者有超期书未还，门禁闸机语音提示读者有几本书已经超期；此功能需要在图书馆提供超期图书未归还的访问接口前提下实现。 10.阅览室刷卡软件：安装在特定阅览室门口电脑上，读者进入阅览室时刷卡，刷卡软件显示读者信息以及照片（需一卡通支持），并将刷卡记录写入门禁系统数据表中，用于统计阅览室进入人次。 11.门禁统计功能：B/S架构，管理员可在浏览器内输入门禁统计地址，对图书馆进馆人员进行统计。统计功能要求如下： 1）可根据读者类型、读者单位、分馆区域、分馆、小时段可选项按照总数、年、月、周、时间段进行统计人次或人数，统计报表的x轴y轴内容可从读者类型、读者单位、闸机组、分馆、小时段、日期选项里由用户自定义选择。 2）可根据读者类型、读者单位、分馆可选项按照总数、年、月对入馆人次或人数进行综合性统计，综合性统计报表包括时间选项内入馆总人次/人数，单位时间内最多和最少以及平均人次/人数，默认前5读者类型和前5读者单位的入馆人次/人数排行。 3）可根据分馆、读者类型、读者单位选项，选择两个不同的时间段进行对入馆人次/人数的对比；统计报表的y轴可以由用户从读者类型、读者单位、闸机组、分馆、小时段、日期内自定义选择。 4）可根据分馆、读者类型、读者单位可选项按照总数、年、月、时间段对读者入馆次数或天数进行排行 5）统计功能的所有报表均可以进行本地下载。 12.闸机断电时扇门可自动打开，遇突发情况而未断电时，闸机扇门可用钥匙打开或强行推开变为无障碍通道符合国家安防及消防要求。 13.为保证门禁系统软件后续升级的拓展性、兼容性。投标产品软件应具备与图书空间预约管理系统联动功能（座位管理系统）及IC空间、RFID系统数据集成管理软件。 14.具有人脸识别功能。 | 套 | 1 | 82400 | 82400 | 江苏汉武智能科技有限公司 |
| 10 | 四通道门禁闸机 | 汉盾、HW-ISG-D | 1.身份认证：入馆人员凭有效证件在闸机上刷卡验证有效后，闸机显示屏提示允许入馆并打开扇门放行，同时将入馆记录存放于门禁系统数据库中；无证件及持无效证件者禁止入馆，显示屏显示“非本馆读者”、“过期卡”、“挂失卡”、“重复刷卡”等信息及声光告警提示。 2.主板须采用低功耗、不发热、不带风扇的CPU，CPU处理速度≥10MIPS，CPU静态存储≥2M，CPU工作温度范围-20℃——100℃。主板至少有4个RS232串口可扩展支持不同读卡模式。 3.闸机电机电压须不超过DC36V，由编码器定位开关门位置，无需位置传感器；驱动采用伺服运动控制算法。 4.闸机为成熟机型主体采用304不锈钢材质，扇门板采用亚克力材料制作，不采用易老化、开裂的橡胶材质；闸机尺寸：长度950--1050毫米、宽度280--300毫米、高度小于1000毫米，双向对称机型。 5.闸机通信协议采用TCP/IP，每台闸机直接和服务器进行刷卡数据通讯。 6.闸机监控软件：监控软件安装在保安工作电脑上，读者在闸机上刷卡，监控软件可以分通道显示读者刷卡信息及读者照片（需一卡通支持）。当读者未带卡时，保安可通过监控软件输入读者学号，监控软件显示读者信息及照片，由保安确认后，再给读者放行。当保安对读者身份进行验证时，监控软件自动弹出当月该读者已经有几次人工验证，保安可根据图书馆规定次数是否继续对该读者放行，以防止读者经常不带卡而通过人工验证进入图书馆。人工验证数据将与正常刷卡数据一并写入门禁系统统计表中。管理员可以在后台添加重点关注人员，当该人员刷卡时，监控软件优先跳出提示警示工作人员。 7.门禁系统信息墙显示软件：软件架构B/S，可以嵌入图书馆可视化大数据平台内进行显示；软件页面分辨率1920*1080。显示信息要求如下： 1）可显示图书馆历史进馆人次，当年进馆人次，当月进馆人次，双向模式可显示当前在馆人数，自动刷新间隔小于5秒。 2）读者刷卡进入图书馆实时显示，读者信息，包括今日第几位进馆，读者姓名，读者学号，涉及读者姓名及学号的个人信息，显示需要做隐私处理。 3）柱状图显示当年每月的图书馆进馆人次 4）柱状图显示当年各学院入馆人次前10排行 5）柱状图显示当月各学院入馆人次前10排行 6）柱状图显示当年各个人读者入馆人次前10排行 7）柱状图显示当月各个人读者入馆人次前10排行 8）表格显示当年各学院入馆具体人次 9）显示内容自动切换显示，切换时间可以在后台自由设定。 8.门禁系统读者管理软件：可通过读者类型或读者单位进行批量限制某一个类型/单位的读者在设定日期前进入图书馆。可以设定特殊读者禁止进入图书馆。可以设定类型或单位被限制入馆的特殊读者优先进入图书馆。 9.具有语音提示功能：读者刷卡时，若读者有超期书未还，门禁闸机语音提示读者有几本书已经超期；此功能需要在图书馆提供超期图书未归还的访问接口前提下实现。 10.阅览室刷卡软件：安装在特定阅览室门口电脑上，读者进入阅览室时刷卡，刷卡软件显示读者信息以及照片（需一卡通支持），并将刷卡记录写入门禁系统数据表中，用于统计阅览室进入人次。 11.门禁统计功能：B/S架构，管理员可在浏览器内输入门禁统计地址，对图书馆进馆人员进行统计。统计功能要求如下： 1）可根据读者类型、读者单位、分馆区域、分馆、小时段可选项按照总数、年、月、周、时间段进行统计人次或人数，统计报表的x轴y轴内容可从读者类型、读者单位、闸机组、分馆、小时段、日期选项里由用户自定义选择。 2）可根据读者类型、读者单位、分馆可选项按照总数、年、月对入馆人次或人数进行综合性统计，综合性统计报表包括时间选项内入馆总人次/人数，单位时间内最多和最少以及平均 人次/人数，默认前5读者类型和前5读者单位的入馆人次/人数排行，。 3）可根据分馆、读者类型、读者单位选项，选择两个不同的时间段进行对入馆人次/人数的对比；统计报表的y轴可以由用户从读者类型、读者单位、闸机组、分馆、小时段、日期内自定义选择。 4）可根据分馆、读者类型、读者单位可选项按照总数、年、月、时间段对读者入馆次数或天数进行排行； 5）统计功能的所有报表均可以进行本地下载； 12.闸机断电时扇门可自动打开，遇突发情况而未断电时，闸机扇门可用钥匙打开或强行推开变为无障碍通道符合国家安防及消防要求。 13.为保证门禁系统软件后续升级的拓展性、兼容性。投标产品软件应具备与图书空间预约管理系统联动功能（座位管理系统）及IC空间、RFID系统数据集成管理软件； 14. 具有人脸识别功能。 | 套 | 1 | 124800 | 124800 | 江苏汉武智能科技有限公司 |
| 11 | RFID室内自助借还书机 | 一理通、YLT-JH-III | 1.实现对安装有电子标签的图书有自助借还、续借等功能。 2.所投设备可为一体式或上下分体式构造。整体可作为立式自助借还书机进行使用。分体式构造时馆方人员可自行根据馆方需要进行灵活拆分，作为台式借还机进行使用。 3.可以非接触式地快速识别粘贴在流通资料上的RFID标签。 ▲4.支持图书馆使用的借书证，需内部集成校园一卡通的读写卡功能。 5.系统有读者可选择的借还、续借、借阅查询、查询密码和修改密码等功能，可以按照实际需要增添部分功能。 6.系统支持多本借还书，支持可由用户设置的凭条打印。 7.可根据图书管理系统需要设置为要求用户输入密码。 8.读者自助操作的实时记录日志功能。 9.具备安全设计，杜绝借还过程中出现漏读、误读现象。 10.系统必须提供准确的工作统计，如交易数量、交易类型、成功与否的交易统计等。 11.设备在空闲时可自动播放使用帮助视频或其它设置内容。 12.提供可调控音量的语音提示操作的功能。 13.内置打印机有缺纸报警功能并能在系统界面进行提示。 14.设备可通过标准串口、USB接口、有线网络接口或无线网络连接至计算机设备，同时外观无读者可利用的任何接口。 15.系统拥有远程监控和诊断功能。 16.在设备意外断网情况下，系统可设置支持离线操作模式（包括图书馆网络故障，仍然能提供借还书服务），并在连线后，有完善的后续处理功能。 17.设备系统通过简单的硬件转换可以升级，紧跟最新技术发展。 18.系统必须提供自动续连功能，在网络短暂故障恢复后，自动连接流通系统服务器，并恢复自助服务,无需馆员协助连接或重新启动服务。 19.响应速度：≥每秒5个标签（图书厚度为25mm） 20.识读性能：读写距离可达15cm以上 21.通信接口：USB、RS232、RJ45、千兆自适应网口、 802.11n 22.主触摸显示屏：≥22寸； ▲23.工控电脑：四核CPU，4G DDR3，500G HDD，Windows 7 专业版及以上 24.工作温度：-10℃～ 50℃，相对湿度5% ～ 95% 25.机体材质：冷轧钢板，汽车烤漆工艺 26.可一次性100%准确读取≥5册图书，无须设置读者1.5米限制线，保证不出现误读身后读者图书现象；具备安全设计，防止借阅操作过程中偷换、抽换书籍或一书登录多书借出的功能；借还图书时可任意摆放在指定区域，无书脊朝下操作限制。 27. 具有人脸识别功能。 | 台 | 3 | 31800 | 95400 | 上海希华通讯科技有限公司 |
| 12 | 重力感应还书箱 | 一理通、YLT-SC-III | 1.中转存放归还图书，可在图书重力作用下自行适度沉降。 2.容量: ≥100 本。 3.参考尺寸长、宽、高≥700mm×600mm×800mm； 4.层板自带承重进深设计，层板表演采用固制木板或高密度板。 5.周转箱为自动升降式，自带滑轮，便于移动和更换 6.承重框架材料: 钢制圆/方管、合成板、木板 7.车轮：外缘材料为塑胶超级静音 8.每个承重超过100kg 9.滑轮可锁死，防止无意推动。 10.整体设计不易攀爬，防止倾倒。 | 个 | 8 | 4500 | 36000 | 上海希华通讯科技有限公司 |
| 13 | 24小时智能还书机 | 一理通、YLT-HS-III | 1.可与图书馆现用的图书管理系统无缝连接 2.配备触摸屏显示屏，具有图形化的友好操作界面 3.操作完成即自动打印收据，可根据需求显示读者姓名、借阅/归还的文献题名与归还日期及图书馆提供的其他信息 4.保护读者隐私，可选择显示读者姓名、读者条码号，在借文献数量、读者在借文献、超期数量等非隐私信息等 5.系统必须提供准确的工作统计，如交易数量、交易类型、成功与否的交易统计等 6.可通过网络接口连接至计算机设备，设备系统提供接口以实现远程诊断、监控 7.友好的人机交互界面和视觉、语音交互提示功能(音量可调) 8. ▲支持UHF RFID借书证、条码借书证、一卡通借书证、二代身份证（根据馆方实际读者证类型配置）等； 9.支持一次多本图书归还操作； 10.系统要求为单口操作，即还书口与退书口为同一处，减少读者操作的负担； 11.支持凭条打印； 12.支持中英文切换 13.支持图书续借、借阅查询、密码修改等功能 14.自助操作实时记录； 15.提供准确的工作统计； 16.空闲时可自动播放使用帮助Flash或其它设置内容 17.出书口可与封闭式书车、分拣线对接。 18.工作频率：860 ～ 960MHz； 19.通信接口：RJ45 20.标签响应速度：≥10个标签/s 21.标签阅读范围半径：≥250mm 22.兼容性：UHF RFID借书证、条码、一卡通、二代身份证（选配）等 23.防冲突性：允许工作区间内多个标签的可靠识读 24.设备可靠性：＞10000小时 25.支持穿墙安装、适用多种墙体厚度； 26.工作温度：-10℃-50℃ 27.存储温度：-20℃-60℃ 28.工作湿度：＜90%RH（无凝露） 29.每次还书时，监控摄像设备记录操作人员面部特征，方便学校查看监控记录。 30.具有人脸识别功能。 | 台 | 1 | 52400 | 52400 | 上海希华通讯科技有限公司 |
| 14 | 图书自动分拣线 | 一理通、YLT-HS-III-5 | 1.每个分拣模块都配有读写器，直接在分拣模块的前段读取电子标签的分拣数据，流水线式快速分拣。 2.所投系统须在无任务时进行休眠状态，有任务需求时即时触发。 3.所投设备须具有独立的紧急制动的功能，以保证设备及运行安全。 4.设备离地高度适中，以满足馆方的要求。 ▲5.分拣模块的出入口均须保证可选配添加，并且保证运行不出现纰漏、漏分拣、分拣格式与实际不符的情况。分拣口至少保证5个。 6.设备小巧美观、易于携带和拆装； 7.设备支持Windows、Android（2.0或以上版本的操作系统）平台； 8.系统故障时，可在远程监控中心进行报警提示，直至故障排除回复正常运行。 9.供电输入：AC 220V，50Hz，额定功率230W 10.工作环境：温度-10℃～50℃，相对湿度5%～95% 11.分拣效率：快速分拣，能实现≥600本/小时 12.机体材质：冷轧钢板、钢型材、塑胶，喷粉工艺 13.机架：焊接型钢、钣金+脚杯等结构组成 14.平移组件：主要由伺服电机、平台、同步轮、同步带等组成 15.分拣组件：主要由减速电机、橡胶皮带、传动轴等组成 16.电箱：主要由PLC、继电器、断路器等部件组成 17.传感器：主要由电感式接近开关与回归反射型光电开关组成 | 套 | 1 | 64400 | 64400 | 上海希华通讯科技有限公司 |
| 15 | 自动升降大功率盘点车 | 一理通、YLT-YD-IV | 功能要求： 1.盘点设备配备触摸屏，应具有图形化友好操作界面。 2.设备配套软件能实现图书盘点、错架、顺架、上架、剔旧等功能。 3.扫描天线可电动升降。 4.扫描天线固定式安装，无需人工手持天线扫描，推动盘点车即可完成图书盘点。 5.数据采集处理及批处理：可在盘点过程中生成表单。 6.具备离线（不连接任何网络）工作模式，可通过网络进行数据的同步。 技术要求： 1.工作频率：860 ～ 960MHz。 2．存储容量：可选配≥32GB固态硬盘和≥250G普通硬盘。 3．具备内置充电组件，安全便利；充电后连续工作时间：≥4小时。 4．外观为推车式一体化设备，设备集成（触摸屏、主机、读取设备、电池）。 5．防冲突性：允许工作区间内多个标签的可靠识读。 6．可对RFID标签非接触式的进行阅读，快速识别粘贴在文献上的RFID标签，快速识别粘贴在架位上的RFID架标及层标。 7．可通过标准串口、USB接口或网络接口连接至计算机设备。 8．具备无线网络连接功能，可通过无线网络和服务器进行数据传输。 9．RFID读写器天线具备待机模式(功放自动关闭)和识读模式(功放自动打开)的自动切换功能，切换时间不超过0.5秒。 10．车轮能跨越4厘米的垂直高度，应有脚踩式刹车。 11．提供设备配套驱动程序文件和相应工作软件。 12.盘点车操作界面可直接设定读取功率。 13．可以实时与远程智能监控系统通信，实时上传本机操作状态。 | 台 | 1 | 40000 | 40000 | 上海希华通讯科技有限公司 |
| 16 | RFID图书管理系统 | 一理通、YLT-LIB-MS | 1.系统平台以面向网络化、标准化、数字化、为基本设计思想，具有完备的系统功能、友好的用户界面、灵活的参数设置，并遵循各类标准协议。 2.电子标签转换子系统：完成对图书电子标签、层架标签的注册、转换、注销、关联等功能。 3.馆员工作站子系统：支持流通管理、标签转换和图书检索等功能，同时为图书馆工作人员日常图书借还、续借、检索等提供方便。 4.自助借还子系统：实现对安装有电子标签的图书进行自助借还、续借等功能。 5.图书定位、跟踪子系统：实现对安装有电子标签的图书进行盘点、顺架、上架、剔旧等，并可在图书馆不同区域同时使用不同的排架规则。 6.各子系统都有相关工作的数据的统计、分析功能。 | 套 | 1 | 10000 | 10000 | 上海希华通讯科技有限公司 |
| 17 | 智能架位导航系统 | 一理通、YLT-LIB-GPS | 1.后台软件需要覆盖已有RFID 数据区域的馆藏位置，在描绘三维图时需要完成指定区域的馆藏位置绘图。 2.三维导航软件能够嵌入到图书馆现有的OPAC 查询系统，在读者检索图示信息时，提供导航指引连接。 3.导航内容至少包括文献所载书架的区域位置、书架位置、具体所在书架的层标信息。 4.系统提供接口，与图书馆移动盘点设备的数据上传软件对接。 5.以3D 技术形式详细显示每个单册所在层架位，方便读者和工作人员在任何OPAC 查询终端，及时找到单册位置并显示导航线路图。 | 套 | 1 | 10000 | 10000 | 上海希华通讯科技有限公司 |
| 18 | 可视化大数据平台 | 湖北三新、定制 | 1.每天进、出馆人流量分别统计分析，累计进馆人次统计，可以生成相应月度、季度、年度报表。 2.通过直接抓取借还机数据对借书数量、还书数量、业务分析，可以生成相应的报表。 3.可以在各时段对上述功能进行自动分析。 4.相应版块添加日期、天气提示。 5.通过设备端支持中心管理平台实现各功能分析。 | 套 | 1 | 20000 | 20000 | 湖北三新文化传媒有限公司 |
| 19 | 可视化监控平台 | 湖北三新、定制 | 1.基础数据：包含读者管理和图书管理。 2.读者管理能够根据读者证、姓名、手机、身份证等多种信息查询读者的多种信息。 3.图书管理：能够查询图书在馆状态、书名、编码、ISBN、作者、书籍类别、流通类别、馆藏地、索书号等信息。 4.终端监控：对于RFID 设备能够进行视频监控和地图位置监控，更好的服务于图书馆技术部门及其他部门。 5.终端管理：对RFID 设备终端进行管理、通过各级权限，管理不同软件版本的设备，进行日志记录，输出，为业务部门分析做出详细判断，是未来大数据的基础信息之一。 6.业务统计：综合统计能够对设备的使用率进行排行，了解各设备的实际使用率；借阅统计能够对各性别、各年龄段的读者进行分析，以报表的形式反映出来；归还统计能够对各性别、各年龄段的读者进行分析，以报表的形式反映出来；预约统计能够对各性别、各年龄段的读者进行分析，以报表的形式反映出来；借还失败率统计 7.能够对图书的借还状态结果、原因、次数进行统计，以报表的形式反映出来。 8.移动维护：通过管理任务设备状态进行优先级标示，同时进行设备状态描述，告知业务部门设备状态。 9.权限管理：通过机构管理进行机构部门分级；角色管理进行部门角色区分；用户管理通过账户、姓名、手机号等进行管理。 10.系统管理：资源文件文档、图片、共享等；数据备份的执行名称、执行方式、备份路径、执行状态等；系统日志含登陆日志（IP、操作时间、执行结果、浏览器类型等）、访问日志（执行结果、结果描述、结果数据、IP、浏览器类型等）、操作日志、授权日志（查询条件当日、一周、一个月、近几个月）、接口日志（对接口状态的描述、各类型信息汇总）、异常日志（设备异常状态汇总） 11.界面要求：为了便于客户扩展功能需求，易于维护保养，最大限度保护用户根本利益，软件基于B/S架构。 | 套 | 1 | 30000 | 30000 | 湖北三新文化传媒有限公司 |
| 20 | 图书馆管理软件数据接口（金盘） | 金盘、定制 | 1.根据实现RFID系统需求，提供RFID系统设备所需的相关应用软件和接口，实现无缝对接； 2.采用国际标准的SIP2接口，安全稳定； 3.友好的用户界面、灵活的参数设置，并遵循各类标准协议。 4.提供各相应软件的实施流程图及用户界面图样等。 5.数据备份、系统安全策略：提供完整、科学的安全策略/数据备份/容灾方案，并协助完成项目的实施。包括：关键数据的保护，误操作和恶意破坏的防范和快速恢复等。 6.制定日常维护规范和紧急预案：制定系统日常维护规范和故障紧急处理预案，当系统发生问题时，维护人员能按照标准的流程，按部就班地进行处理，减少死机时间，并保留好日志、环境等信息，便于日后故障原因的分析和最终解决。 | 套 | 1 | 25000 | 25000 | 北京金盘鹏图软件技术有限公司 |
| 合 计 |  | 大写：壹佰壹零伍万玖仟圆整 小写：1,059,000.00 |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（并加盖公章）：上海希华通讯科技有限公司